1.	Перед началом эксплуатации.	2

1.1.	Краткое описание блока.	2

1.2.	Меры предосторожности.	2

2. Описание блока.	3

2.1. Схема подключения блока.	3

2.2. Настройки и установки блока.	5

3. Подключение дополнительных устройств.	7

3.1. Подключение MVU-1024 Bill Validator.	7

(a)	3.1.1. Подключение по импульсу.	7

(b)	3.1.2. Подключение по протоколу	7

(c)	4.2.1. Подключение по импульсу.	8

(d)	3.2.2. Подключение по протоколу	8

3.3.  Подключение электронного ключа «РИО».	9

3.4. Рекомендации по подключению хоппера.	10

3.5. Использование переходников в разъем JAMMA.	10

# Перед началом эксплуатации.

ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЕЦ, ИЛИ ЕГО ДОВЕРЕННОЕ  ЛИЦО.

## Краткое описание блока.

- Игровой блок является сложным электронным устройством и выполнен на базе специализированной компьютерной платы с высокой степенью интеграции элементов.

- Блок может подключаться, в любой игровой аппарат, снабженный SVGA монитором и надежным источником питания с возможностью регулировки напряжения.

- Блок позволяет хранить в памяти 4 игровые программы, из которых одна является активной. Смена активной программы может быть выполнена владельцем по своему усмотрению. При смене игры вся информация о предыдущей игре полностью теряется.

- Блок позволяет загружать в память различные игровые программы, адаптированные для работы с ним.

- Производитель имеет большой набор игровых программ, доступных для загрузки в блок, количество которых постоянно расширяется и совершенствуется, что позволяет запрограммировать блок для наиболее эффективной эксплуатации.

- Для смены текущей игровой  программы блока внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

- Блок допускает подключение дополнительных внешних устройств (bill accepter, touch screen, и т.п.) имеющих стандартные интерфейсы, что расширяет функциональные возможности блока.

- Дополнительно (приобретается отдельно) блок может быть укомплектован:

- адаптером билаксептора EBA-03 для подключения по протоколу.

- адаптером “Touch Screen” для игр использующих такой режим работы.

- платой электронного ключа на базе «таблетки» DALLAS.

- переходниками на стандартный 36 pin разъем JAMMA («Экстрема», «Игрософт») и 10 pin разъемом питания.

- Блоком питания WY 03C1 или подобным.

- Благодаря использованию стандартных интерфейсов, ассортимент подключаемых к блоку устройств постоянно расширяется.

## Меры предосторожности.

- ПРИ УСТАНОВКЕ ИГРОВОГО БЛОКА В АППАРАТ УБЕДИТЕСЬ ЧТО ПИТАНИЕ +5V И  +12V НЕ ПЕРЕПУТАНО. В противном случае блок восстановлению не подлежит.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ JPIN.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ.

- ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ АППАРАТА не выполняйте подключение и отключение любых разъемов блока и не проводите монтажные работы со жгутами. Иначе Вы можете вывести блок из строя.

- СМЕНУ ТЕКУЩЕЙ АКТИВНОЙ ИГРЫ производите только в соответствии с данной инструкцией.

- БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! НЕ УДАЛИТЕ СЛУЧАЙНО ИГРУ!!! Удаленную игру придется записывать заново, а ее игровые установки и значения бухгалтерии не сохранятся!

- СМЕНИВ  ИГРУ, ВЫЖДИТЕ 10-15 СЕКУНД, после чего выключите и снова включите аппарат. В противном случае Вы можете нарушить работоспособность программы.

- ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК АКТИВНОЙ ИГРЫ дождитесь полной загрузки блока и его выхода в активную программу.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО! В МЕНЮ «DB_TEST» ВЫПОЛНИТЕ «RESET» сброс (обнуление) предыдущих статистических данных (см. П. 3.).

- В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ ИГРЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПРЕДСКАЗУЕМОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПРОГРАММЫ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

- ЖЕЛАТЕЛЬНО установить все параметры выбранной вами игры на рекомендуемые производителем. Это гарантирует нормальную работу программы.

- НЕ МЕНЯЙТЕ ПАРОЛИ БЛОКА БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ. Если вы забудете пароль, то не сможете попасть в настройки блока защищенные этим паролем!!!

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ АДРЕС БЛОКА В СЕТИ «JACKPOT» ЕСЛИ АППАРАТ К НЕЙ НЕ ПОДКЛЮЧЕН. Изменение на адрес отличный от 1 приведет к полной программной неработоспособности блока!!! Вывод из этого состояния потребует ремонта блока.

# 2. Описание блока.

## 2.1. Схема подключения блока.

Блок подключается, в игровой автомат с помощью разъемов по следующей схеме:

Расположение разъемов на блоке:

Версия 10.5.

Передняя панель.

Задняя панель.

Версия 10.6, 11.01

Передняя  панель.

Задняя панель.

Описание разъемов

| JPIN Power In | J1 Power Speaker Out |  |  | J2 Serial Port 1 |  | J3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 +12V 2 GND 3 GND 4 +5V | 1 +12V 2 GND 3 GND 4 Speaker Left 5 GND 6 Speaker Right 7 +5V 8 GND |  |  | 1 DCD 2 RXD 3 TXD 4 DTR 5 GND 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI |  | Ethernet Network Connection |
| J4 VGA port |  |  |  | J5 USB Port |  | J6 Serial Port 2 |
| 1 RED 2 GREEN 3 BLUE 4 NC 5 GND 6 GND 7 GND 8 GND |  |  | 9 VCC 10 GND 11 NC 12 DCSDA 13 HSYNC 14 VSYNC 15 DCSCL |  |  | 1 DCD 2 RXD 3 TXD 4 DTR 5 GND 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI |
| J7 Input Port |  |  |  | J8 Output Port |  |  |
| 1 Hold 1 2 Hold 2 3 Hold 3 4 Hold 4 5 Hold 5 6 Bet 7 Key in 1 8 Bet 1* 9 Coin In 10 Hopper Sw. 11 Hopper Full Sw. 12 Lines |  | 13 Call Attendant 14 Bet 2* 15 Autoplay 16 Bet 3* 17 Pay out 18 Test Menu 19 Key out 20 Error Clear 21 Service Meters 22 Max Bet/Start 23 Bet 4* 24 Bet 5* 25 Reserved |  | 1 Lamp Hold1 2 Lamp Hold2 3 Lamp Hold3 4 Lamp Hold4 5 Lamp Hold5 6 Lamp Bet 7 Lamp Line 8 Meter Out 9 Meter In 10 Meter win* 11 Lamp Start 12 Meter Bet* 13 Lamp Bet 1* 14 Lamp Bet 2* | 15 Lamp Bet 3* 16 Coin Acceptor Enable* 17 Coin Diverter* 18 Hopper Power(add relay 12V)* 19 Lamp Bet 4* 20 Lamp Bet 5* 21 Lamp Attendant* 22 Lamp Cash Out* 23 Reserved 24 Reserved 25 Reserved *- отсутствуют в некоторых играх. |  |

## 2.2. Настройки и установки блока.

Настройки блока позволяют устанавливать или изменять номер блока в сети Jackpot, выбрать и установить активную игру (одну из четырех загруженных в блок), изменить пароль доступа к настройкам, дату и время, выполнить тесты игровых клавиш и других входов аппарата.

Настройки блока выполняются в меню настроек.

Для входа в меню настроек блока необходимо:

- подать питание на блок, повернуть ключ «ТЕСТ»

- дождаться появления страницы ввода пароля.

- Ввести пароль-  NON.

Пароль набирается на клавиатуре, отображенной на экране аппарата.

Буквы пароля выбираются перемещением курсора по клавишам экранной клавиатуры.

- Влево, вправо, вверх и вниз с помощью клавиш автомата HOLD1, HOLD2, HOLD4 и HOLD5.

- Ввод буквы (нажатие экранной клавиши) – HOLD 3.

- Окончание ввода пароля - кнопка BET.

При неверном вводе пароль вводится заново.

При правильном вводе пароля на экране появится меню установок блока.

Экран будет выглядеть следующим образом:

ACSESS LEVEL: TECHNICIAN

MULTIBLOCK VERSION *.*

BLOCK MAIN SETUP……….…. Выбор номера блока в сети.

GAMES SETUP..............................Установка активной игры

IO TEST……………………….…..Тест входов блока

CHANGE PASSWORD…………..Смена пароля блока

SYSTEM TIME DATE SETUP…..Установка времени и даты в блоке

HOLD 1 : DOWN, HOLD 2 : UP, RESET : EXIT, HOLD 5 : ENTER

- Для перемещения по пунктам меню используются клавиши HOLD 1 и HOLD 2.

- Выбор пункта меню осуществляется кнопкой HOLD 5.

- Выход из меню – кнопка BET на лицевой панели блока.

- Сохранение изменений – кнопка HOLD 3.

- Выбираемый пункт меню подсвечивается красным цветом.

- Завершение работы с меню блока – выключение питания аппарата.

Описание пунктов меню.

[BLOCK MAIN SETUP]	- изменение номера блока в сети JACKPOT (1 – 12).

MACHINE NUMBER	- порядковый номер блока в сети JACKPOT.

ДЛЯ НЕСЕТЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКА ЭТОТ ПАРАМЕТР ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В  1.

ДЛЯ СЕТЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКА СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА JACKPOT.

- Для перемещения  вниз и вверх по пунктам меню используются клавиши HOLD 1 и HOLD 2.

- Для увеличения или уменьшения значения – HOLD 4 и HOLD 5.

- Для сохранения внесенного изменения используется кнопка HOLD 3.

- Шаг, с которым будет изменяться значение пункта меню (если он есть) показывается на экране черным цветом.

- Величину шага можно выбрать кнопкой LINE.

- Выход  в основное меню – кнопка BET.

[GAME SETUP]	- просмотр установленных игр и выбор активной игры.

- Для перемещения  вниз и вверх по пунктам меню используются клавиши HOLD 1 и HOLD 2.

- Для установки активной игры используется кнопка START.

- Для сохранения внесенного изменения используется кнопка HOLD 3.

- Для удаления игры из блока используется кнопка LINES.

- Для выхода в  основное меню используется кнопка BET.

Смена активной игры производится следующим образом:

- Включите аппарат и поверните ключ «ТЕСТ».

- Дождитесь появления страницы ввода пароля.

- Введите пароль NON и войдите в меню блока.

- В меню кнопками HOLD1 и HOLD2  выберите пункт [GAME SETUP] и откройте его клавишей HOLD5.

- Выберите кнопками HOLD1 и HOLD2 игру, которую хотите сделать активной и зафиксируйте выбор клавишей START.

- Сохраните выбранную игру в памяти блока клавишей HOLD3

- Выйдите из меню клавишей BET.

- Через 10-15 секунд выключите и снова включите аппарат.

- Дождитесь загрузки игрового блока и выхода его в игровой режим.

- Войдите в меню игры и, следуя описанию на игру, выполните “RESET” и сделайте (проверьте) необходимые игровые установки.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ СМЕНЕ ИГРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЕЕ УСТАНОВОК, ИСПОЛЬЗУЯ МЕНЮ УСТАНОВОК ИГРЫ.

ТАКЖЕ В МЕНЮ “DB TEST” ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ “RESET”(СБРОС) ИГРЫ.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! НЕ УДАЛИТЕ СЛУЧАЙНО ИГРУ!!!

УДАЛЕННУЮ ИГРУ ПРИДЕТСЯ ЗАПИСЫВАТЬ ЗАНОВО, А ЕЕ ИГРОВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗНАЧЕНИЯ БУХГАЛТЕРИИ НЕ СОХРАНЯТСЯ!

[IO TEST]	- тест игровых клавиш и других входов аппарата.

- Для выхода в основное меню используется одновременное нажатие клавиш HOLD 1 и HOLD2.

[CHANGE PASSWORD]	- изменение пароля для входа в меню блока.

- Для перемещения по кнопкам клавиатуры влево и вправо используются клавиши HOLD 1 и HOLD 2.

- Для перемещения вверх  и вниз – HOLD 4 и HOLD 5.

- Для нажатия клавиши – HOLD 3.

- Для окончания ввода пароля используется кнопка BET.

- Для выхода в главное меню – HOLD 1 + HOLD 2.

ПО УМОЛЧАНИЮ В БЛОКЕ УСТАНОВЛЕН ПАРОЛЬ NON.

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ПАРОЛЬ БЕЗ ОСБОЙ НАДОБНОСТИ!!! ЕСЛИ ВЫ ЗАБУДЕТЕ ПАРОЛЬ, ТО НЕ СМОЖЕТЕ ПОПАСТЬ В НАСТРОЙКИ БЛОКА!!!

Новый пароль вводится дважды, для избежания ошибочного ввода.

[SYSTEM TIME DATE SETUP] -настройки времени и даты.

- Для выбора настраиваемого параметра используются клавиши HOLD 1 и HOLD 2.

- Изменение  параметра осуществляется кнопками HOLD 4 и HOLD 5.

- Для сохранения установленных значений используется кнопка HOLD 3.

- Выход в основное меню – кнопка BET.

# 3. Подключение дополнительных устройств.

## 3.1. Подключение MVU-1024 Bill Validator.

### 3.1.1. Подключение по импульсу.

- Установите Dip SW приемника купюр следующим образом.

Dip SW1

| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | OFF ON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1        2       3      4       5       6       7       8

- Подключите приемник купюр к игровому блоку в соответствии со схемой.

- В установках KEY IN, HOPPER, BILL установите:

- COIN IN -/значение/ достоинство монеты по входу

- COIN DENOMINATION -/значение/  количество кредитов на одну монету

- COIN IN ERROR  -/NO/

### 3.1.2. Подключение по протоколу

- Установите Dip SW приемника купюр следующим образом.

Dip SW1

| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | OFF ON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1        2       3      4       5       6       7       8

- Подключите приемник купюр к игровому блоку в соответствии со схемой.

- В установках KEY IN, HOPPER, BILL установите:

- BILL ACCEPTER TYPE -/тип приемника купюр/

- BILL VALUE -/достоинства всех принимаемых купюр/

3.2. Подключение EBA-03 Bill Validator.

### 4.2.1. Подключение по импульсу.

- Установите Dip SW приемника купюр следующим образом.

Dip SW1					Dip SW2

| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ON OFF | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ON OFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1        2       3      4       5       6       7       8                        1       2      3       4       5       6       7       8

- Подключите приемник купюр к игровому блоку в соответствии со схемой.

- В установках KEY IN, HOPPER, BILL установите:

- COIN IN -/значение/ достоинство монеты по входу

- COIN DENOMINATION -/значение/  количество кредитов на одну монету

- COIN IN ERROR  -/NO/

### 3.2.2. Подключение по протоколу

- Установите Dip SW приемника купюр следующим образом.

Dip SW1					Dip SW2

| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ON OFF | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ON OFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1        2       3      4       5       6       7       8                        1       2      3       4       5       6       7       8

- Подключите приемник купюр к игровому блоку в соответствии со схемой.

- В установках KEY IN, HOPPER, BILL установите:

- BILL ACCEPTER TYPE -/тип приемника купюр/

- BILL VALUE -/достоинства всех принимаемых купюр/

## 3.3.  Подключение электронного ключа «РИО».

- Подключите плату ключа к игровому блоку в соответствии со схемой.

- Запрограммируйте сервисные и рабочие ключи автомата КЛ.№2, КЛ.№3, КЛ.№4.

- Нажмите кнопку КН. один раз. Светодиод на плате мигнет один раз, что сообщает о том, что устройство находится в режиме программирования ключей DS1990А.

- Приставьте ключ КЛ.№1 к приемному устройству. Светодиод мигнет один раз. Это соответствует программированию КЛ.№1. КЛ.№1 —ключ кредита не используется.

- Нажмите один раз кнопку КН., светодиод мигнет два раза, сообщая номер следующего  программируемого ключа, КЛ.№2. Приставьте КЛ.№2 к приемному устройству, светодиод мигнет один раз. Ключ КЛ.№2 — ключ payout (выплаты) запрограммирован.

- Ключ payout (выплата) потребитель может не программировать, если в автомате уже есть кнопка “Слива” (выплата).

- Нажмите один раз кнопку КН. Светодиод мигнет три раза. Номер следующего программируемого ключа КЛ.№3. Приставьте КЛ.№3 к приемному устройству. Светодиод мигнет один раз КЛ.№3 —длинная статистика («ТЕСТ»), запрограммирован.

- Нажмите кнопку КН. один раз. Светодиод мигнет четыре раза. Номер программируемого ключа  КЛ.№4. Приставьте КЛ.№4 к приемному устройству. Светодиод мигнет один раз КЛ.№4 —ключ короткой статистики запрограммирован.

- Этот ключ потребитель может программировать по необходимости, когда есть потребность вывода короткой статистики.

- Нажмите один  раз кнопку КН. Светодиод мигнет пять раз. Это соответствует программированию КЛ.№5. КЛ.№5 —ключ установки кредита через кнопку не используется.

- Нажмите один  раз кнопку КН. Светодиод погаснет - программирование завершено.

## 3.4. Рекомендации по подключению хоппера.

При подключении к блоку устройства выдачи монет руководствуйтесь инструкцией на подключаемое устройство и приведенными ниже рекомендациями.

В установках KEY IN, HOOPER, BILL ACCEPTOR установите:

- HOPPER ENABLE -/Yes/  Разрешение использования хоппера

- HOPPER MAX PAYOUT -/значение/  желаемая максимальная выплата через хоппер

- HOPPER SPEED - /значение/ скорость вращения хоппера при которой не происходит выплаты лишних монет

## 3.5. Использование переходников в разъем JAMMA.

Переходник в разъем JAMMA позволяет подключить блок, в игровой аппарат, оборудованный жгутом с таким разъемом. На Ваш выбор блок может комплектоваться переходниками в разъем фирмы  «Экстрема», «Игрософт» и др.

Подключение блока в автомат выполняется в соответствии с приведенной ниже схемой.

Рекомендуемые значения “MAIN GAME %” и “D/Up %”

| Наименование игры | MAIN GAME % | D/UP % |
| --- | --- | --- |
| Al Catraz | 93 | 85 |
| Black Hole | 95 | 85 |
| Break The Spell | 95 | 92 |
| Crazy Tiger | 93 | 85 |
| Desert Gold | 93 | 85 |
| Fairy Land | 93 | 85 |
| Froggy Queen | 95 | 90 |
| Game Maker | 95 | 90 |
| Guns & Roses | 95 | 90 |
| I.C.Money | 95 | ----- |
| Lucky Drink | 92 | 85 |
| Merry Joiner | 95 | 90 |
| Megajack | 95 | 90 |
| Mouline Rouge | 95 | 92 |
| Sphinx | 95 | ----- |
| Spy Tricks | 93 | 85 |
| Super Jump | 93 | 85 |
| Viking Fun | 92 | 85 |
| Volcano | 95 | ----- |
| Yellow Submarine | 95 | 90 |