Системный Разъём X1:

СТОРОНА УСТАНОВКИ

ЭЛЕМЕНТОВ

LAMP LINE 5	37	01	LAMP HELP/ DOUBLE/UP

LAMP PAYOUT	38	02	COUNTER HOPPER OUT

LAMP BET MAX	39	03	COINS IN CASH-BOX

HOPPER FULL SIGNAL	40	04	NC

BUTTON BET MAX	41	05	BUTTON HELP

CALL ATTENDANT	42	06	NC

DOOR SWITCH	43	07	NC

NC	44	08	NC

45	09

46	10

47	11

48	12

KEY SYSTEM	49	13

50	14

GND	51	15	GND

GND	52	16	GND

GND	53	17	GND

+5V	54	18	+5V

+12V	55	19	+12V

LAMP LINE 1	56	20	LAMP START

LAMP LINE 3	57	21	LAMP LINE 9

LAMP BET 1	58	22	LAMP LINE 7

COIN B	59	23	HOPPER MOTOR

COUNTER COIN IN	60	24	KEY IN

COUNTER KEY OUT	61	25	BUTTON LINE 1

COUNTER KEY IN	62	26	BUTTON BET 1

BUTTON LINE 9	63	27	BUTTON START

OWN. BOOKKEEPING	64	28	BOOKKEEPING

BUTTON LINE 3	65	29	BUTTON LINE 7

BUTTON PAYOUT 	66	30	BUTTON LINE 5

HOPPER COUNT	67	31	BUTTON DOUBLE/UP

NC	68	32	COIN A

NC	69	33	NC

NC	70	34	NC

SPEAKER	71	35	NC

KEY OUT	72	36	SPEAKER GND

Сигналы для подключения хоппера:

23 - HOPPER MOTOR	включение мотора хоппера (открытый коллектор,400 mA).

67 - HOPPER COUNT	сигнал от хоппера о выброшенной монете

40 - HOPPER FULL SIGNAL	сигнал от хоппера "хоппер полон"

03 - COINS IN CASH-BOX	сигнал для переключения направления падения монет в 	кассу; возникает синхронно с возникновением сигнала 	HOPPER FULL SIGNAL.(открытый коллектор,400 mA).

Механические счётчики:

02 – COUNTER HOPPER OUT	счётчик кредитов, выданных через HOPPER

60 - COUNTER COIN IN	счётчик кредитов, вброшенных через COIN

62 - COUNTER KEY IN	счётчик кредитов, вброшенных через KEY

61 - COUNTER KEY OUT	счётчик кредитов, выданных через KEY OUT

Прочие сигналы:

24 – KEY IN	вход для ввода кредита вручную ключом

64 - OWN. BOOKKEEPING	вход для вызова бухгалтерии

28 - BOOKKEEPING	вход для вызова короткой бухгалтерии

72 - KEY OUT	вход выдачи кредита KEY OUT (CLEAR CREDIT)

Разъём X2 (IDC-40):

все выходы - открытый коллектор 400 мА:

2 - лампа PAYOUT

4 - лампа START

5 - лампа BET 1

6 - лампа LINE 9

7 - лампа LINE 7

8 - лампа LINE 5

9 - лампа LINE 3

10 - лампа LINE 1

11 - купюроприемник, разрешение низким уровнем;

12 - монетоприемник, разрешение низким уровнем;

13 - верхняя лампа, включение низким уровнем;

14 - нижняя лампа, включение низким уровнем;

15 - выход jackpot= bet/1, bet/10, bet/100;

16 - выход 6 (резерв)

входы:

17 - вход 1 (резерв)

18 - вход 2 (резерв)

21 - вход 3 (резерв)

23 - вход 4 (резерв)

24 - вход 5 (резерв)

25 - вход 6 (резерв)

26 - кнопка PAYOUT

27 - кнопка START

28 - кнопка BET 1

29 - кнопка LINE 9

30 - кнопка LINE 7

31 - кнопка LINE 5

32 - кнопка LINE 3

33 - кнопка LINE 1

34 - кнопка KEY OUT

35 - кнопка KEY IN

36 - кнопка OWN. BOOKKEEPING

38 - кнопка BOOKKEEPING

40 - кнопка CALL ATTENDANT

1 - Общий

19 - Общий

20 - Общий

37 - Общий

3 - +12 вольт

22 - +12 вольт

39 - +12 вольт

Разъём X4 (IDC-10):

1 - serial out 2

2 - GND

3 - serial in 2

4 - serial out 3

5 - GND

6 - serial in 3

7 - serial out 4

8 - GND

9 - serial in 4

10 - +5 volt

Подключение TouchScreen:

Разъемы игровой платы.

Для всех игр, кроме Viking и Frog2 - разъем X3 (DB9F):

контакт 2 - выход,

контакт 3 - вход,

контакт 5 - общий (земля,GND).

Для Viking и Frog2 - разъем X4 (IDC-10):

контакт 1 - выход,

контакт 3 - вход,

контакт 2 - общий (земля,GND).

Разъем touchscreen.

Для стандартного кабеля touchscreen типа DB9F соединить:

контакт 2 (выход) с входным контактом игровой платы,

контакт 3 (вход) с выходным контактом,

контакт 5 (общий) с общим контактом.

Подключение купюроприемника в Serial mode:

Разъемы игровой платы.

Для купюроприемника в serial mode (Viking и Frog2) - разъем X4 (IDC-10):

контакт 4 - выход,

контакт 6 - вход,

контакт 5 - общий (земля,GND).